Dziękujemy za zakup zasilacza awaryjnego UPS Power Cube AVR
Przed przystąpieniem do instalacji proszę zapoznać się z instrukcją obsługi 
( instrukcję należy zachować )

Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić stan wizualny zasilacza - uszkodzenia mechaniczne, przetarcia sznura zasilającego itp. mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania ! Opakowanie nadaję się do przerobu wtórnego, należy je zachować do ponownego użycia lub zutylizować zgodnie z przepisami. Urządzenie należy przechowywać /użytkować w miejscu suchym i nienasłonecznionym.

Instrukcja obsługi;

1. Podłącz urządzenie  do źródła zasilania 230V 50Hz ( z uziemieniem) za pomocą kabla zasilającego. Urządzenie jest częściowo naładowane, jednak jego ładowanie może potrwać ok. 8 godzin

2. Podłącz urządzenie odbiorcze do zasilacza, należy zwrócić uwagę na pobór prądu urządzenia podłączanego, drukarki laserowe mogą powodować przeciążenie zasilacza !
3. Włącz urządzenie przyciskiem znajdującym się na przednim panelu urządzenia 

4. Prawidłową prace urządzenia sygnalizuje świecąca dioda żółta i zielona, 

5. Zasilanie urządzenia odbiorczego z akumulatora UPS sygnalizuje dioda czerwona jednocześnie z sygnałem dźwiękowym „piskiem” następującym po sobie w kilku sekundowych odstępach.
6. W momencie utraty napięcia w sieci zaleca się zapisanie wszystkich dokumentów i wyłączenie komputera w celu zabezpieczenia przed utratą danych i uszkodzenia systemu operacyjnego. (Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualnie utracone dane)

Warunki gwarancji (wszelkie adnotacje odnośnie napraw proszę wpisywać na odwrocie tej instrukcji)
1. Gwarancja obejmuje sprzęt zakupiony w oficjalnej sieci dystrybucji 

2. Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu na okres 24 miesięcy i 6 miesięcy na akumulator  od daty zakupu sprzętu. 

3. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony wraz z kartą gwarancyjną na koszt klienta w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu gwarantującym należytą ochronę. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu ponosi reklamujący.

4. Sprzęt zostanie wymieniony/naprawiony w możliwie jak najkrótszym terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia do punktu serwisowego. 

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: uszkodzenia mechaniczne (przetarcie sznura zasilającego, pęknięcia), zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa niezgodna z instrukcją.

6. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw, przeróbek w sprzęcie lub używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Usunięcie tabliczki znamionowej znajdującej się na tylniej ściance urządzenia powoduje automatyczną utratę gwarancji.
Jedynym sposobem na 100% zabezpieczenie urządzeń odbiorczych od wyładowań atmosferycznych jest wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego

[image: image1.jpg]



Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) w krajach Unii Europejskiej.

[image: image2.jpg]



Uwaga!

Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem, oznacza to że zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy łączyć z odpadami gospodarstw domowych. Dla tego typów produktów istnieje osobny odrębny system zbiórki odpadów.

W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć, należy skontaktować się z importerem produktu, który poinformuje o możliwości zwrotu produktu.

SZANUJ ŚRODOWISKO NATURALNE 

[image: image3.jpg]RoHS




Państwa produkt został wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS (2002/95/EC). Jej celem jest ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz ochrona zdrowia i środowiska poprzez odpowiednią utylizację w/w sprzętu.
Importer Impakt Sp. z o.o. ul. Leśna 5, Sierakowo 63-900 Rawicz www.impakt.com.pl 
